- Unary Eltwise SFPU Kernel Code Gen

- Здраво свима! Данас ћу вас спровести кроз свој рад на agentic workflow-у специјализованом за писање SFPU кернела. Да би дошли до тога, прво ћемо на брзину проћи кроз Tensix архитектуру, па кроз његов под део SFPU, а за крај ћу оставити AI агенте и резултате које сам постигао са њима.

- Tensix је део нашег AI акцелератора у ком се извршавају/израчунавају све матричне операције, као и активационе функције. Мала напомена, овде су приказани FPU и SFPU заједно, а реално су одвојено. L1 је SRAM меморија у којој се налазе сви међурезултати и подаци довучени са хоста. У случају примене SFPU-a за 32 битне формате, за шта се највише и примењује, подаци му долазе директно из L1 у dest, који се након обраде поново враћају у Dest, а из Dest-a у L1.

- Пре него што наставимо даље, осврнућемо се на то када се користи обичан FPU, a када SFPU. FPU је моћнији у смислу throughput-a, али зато не може да ради са нелинеарним односно трансцеденталним функцијама зато што се много губи на прецизности. С друге стране SFPU може да обради мањи број података у јединици времена, али зато подржава 32 битне формате и користи се за израчунавање активационих функција. Oно што је важно овде само да напоменемо јесте да постоје два начина да се пише SFPU кернел код, чему ћемо се вратити касније.

- Memory Flow with SFPU and infrastructure

- Уколико зађемо дубље у SFPU видећемо да се састоји од 8 инстанци при чему свака инстанца је задужена за по две колоне Dest-a. Свака инстанца има по 16 регистара, при чему у 8 од тих 16 се смештају подаци из Dest-a. Тих 8 се простиру дуж 4 lane-a, а сваки lane има по једну MAD EXU за ирачунавања. Дакле SFPU омогућава 32 паралелна израчунавања.

- Programming SFPU kernels

- Као што смо већ рекли постоје два начина на који се програмирају SFPU кернели. Када видимо ове две имплементације ReLU активационе функције, одмах се да приметити да је SFPI код читљивији и лакши за одржавање. SFPI скрива локалне регистре, док TTI не. Међутим, да бисмо размотрили кад који треба користити, треба имати у виду да постоје две карактеристичне особине асемблерског кода.

Наиме, прва су адресни модови, који нам омогућавају да тачно подесимо како ће се кретати показивач на dest-у из итерације у итерацију. Ово је уклоњено SFPI апстракцијом. С друге стране Condition Code је механизам чиме се постиже гранање у извршавању дуж поменутих lane-ова.

- Велика мана Condition Code-ова код сложенијих функција јесте што знатно усложњавају код и повећавају шансе за грешку. На слајду је приказан пример clamping функције, чија имплементација се знатно усложњава уколико се не користи SFPI код.

- Дакле, SFPI код треба у суштини користи кадгод можемо, због његове читљивости. Не можемо га користити уколико:

  - хоћемо да постигнемо изузетно високе перформансе

  - ако треба да манипулишемо SFPU на lane и регистарском нивоу са операцијама као што су SFPTRANSP и SFPSWAP

  - ако хоћемо да користимо address mod-ове

  - ако хоћемо да обрађујемо uint16 и остале још мање формате од тога.

- AI Agents for SFPU Code Generation

- У мом случају ја користим агенте за генерисање унарних eltwise операција. Иако он уређује неких 12 фајлова, једина нова логика се користи унутар SFPU kernel-a. Један од битнијих задатака који имају моји агенти јесте и да одлуче да ли треба да користи асемблерски или SFPI код.

- Међутим, пре него што се бацимо на моје решење, укратко да кажемо нешто о агентима, и како можемо да побољшамо њихов рад. Агенти су инстанце Claude-a, које су током свог пројектовања prompt-оване већ неким инструкцијама записаним у одговарајућом markdown фајлу, као и tool-овима који су му потребни да би извршио задате инструкције.

- Claudе-у можемо да олакшамо његов рад на више начина:

  - Први је додавањем tool-ова. Већину built-in tool-ова Claude-у је очигледно да их дода док правимо агента, међутим неке од њих морамо сами да додамо, као што су MCP tool-ови. MCP tool-oви са слајда се могу додати, чиме се омогућује Claude-у рецимо да само у оквиру дате сесије приступа подацима o хардверу који иначе нису доступни широј јавности.

  - Затим како би повећали контекст агенту да изврши задати му задатак, може да се постигне тиме што ћемо подзадатке да доделимо подагентима, који ће своје крајње резултате да проследе свом родитељском агенту.

  - Додатно, уколико желимо да осигурамо или додамо нешто на агентово понашање, као што је рецимо commit-овање промена агента пред крај његовог живота, онда су то свакако hook-ови. Конкретно баш за тај пример је имплементиран hook у оквиру нашег тима, и мени је био врло значајан за правилно извршавање agentic workflow-а.

  - За крај, повезано са претходном ставком, breadcrumbs-и су корисни да би се испратило агентово понашање кроз време, једноставно да се види шта га зеза, и колико времена му је требало за шта. Hook-ови управо служе да натерају агенте да логују претпоставке, проблеме и предузете кораке у кључним timestamp-овима.

Да би боље представили, кренућемо од мог agentic workflow-a. Он се састоји од једног оркестратора, проналазача валидних референци односно операција, 5 анализатора за сваку различиту операцију, затим имплементатора и тестера, и на крају самог рефлектујућег агента.

Једни од проблема овако сложеног workflow-a јесу да:

- Оркестратор не сачека резултате својих subagent-ата већ одради посао уместо њих, зато што је сматрао да су му они јавили да су већ готови иако нису заправо били готови, или зато што је сматрао да им треба превише времена

- Subagent-и забораве да пишу излазне фајлове, чиме се отежава праћење њиховог рада.

- Тешко је пратити рад самих subagent-ата будући да немамо директан приступ њима

Прва два проблема је помогао hook механизам, док је за трећу ставку су помогли breadcrumbs-и заједно са hook-овима.

Кренимо од hook-ова. Hook је корисничка скрипта која се активира на дефинисан догађај из животног циклуса агента, као и његових акција. У зависности од тога како смо их дефинисали, они се могу активирати пре или након коришћења неких tool-ова, на почетку или крају агентовог живота или чак пре или после компактовања контекста итд. Они се додају у оквиру YAML описа у заглављу агента. На дну слајда се налази пример hook-a, који је мени решио 2 поменута проблема са претходног слајда. Са слике се види да се скрипта покреће при завршетку рада анализатора.

Што се тиче breadcrumbs-a, logging system је за разлику од hook-ова, развијен од стране нашег тима. Ово је начин на који се агент обавезујемо да исписује све за нас битне догађаје. Ово се постиже тако што једна скрипта иницијализује JSONL фајл, док друга додаје догађаје у постојећи фајл. Напомена се не додаје у оквиру YAML заглавља агента, али се прва скрипта помиње као прва наредна ставка коју агент мора извршити, док се скрипта за додавање налази у опису референтног markdown фајла.

На наредном слајду ћемо проћи пример…

Затим оно што је још поменуто јесу breadcrumbs…